Zespół Szkół w Tułowicach

ul. Zamkowa nr 1

49-130	TUŁOWICE

OFERTA NA WYKONANIE ZADANIA PN.:  REMONT BUDYNKU GARAŻY

- DANE WYKONAWCY (NAZWA i ADRES WYKONAWCY:

…............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

- DANE DO KORESPONDENCJI:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..………..................
firma Wykonawcy: ………………………………………………………………….......................

Adres: ……………………………………………………………………………………….............
tel. _______________ fax _______________ e-mail: _______________

- OFERUJĘ WYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONEGO ZAMÓWIENIA:

- ZA WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE W WYSOKOŚCI:

- netto: ………………..…………… zł,

- w tym podatek VAT ….… % stanowiący kwotę ……………………………..… zł,

- brutto:…..……….……………..…zł.

(słownie brutto: ………………………………………………………………………………………….)

- W terminie do dnia …..........................................................................................

- NA WYKONANE ROBOTY I ZAMONTOWANE WYROBY UDZIELAM GWARANCJI  NA ….. LAT*.

- Oświadczam, że:

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiaru robót,

- Zapoznałem się z obiektem, w którym planuje się wykonać roboty remontowe .

….............…...................................................................................................................................

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODPISANIA NINIEJSZEJ OFERTY W IMIENIU WYKONAWCY

…...................................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ, I DATA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT

Budynek przeznaczony do remontu jest obiektem z pomieszczeniami garażowymi na samochody oraz pomieszczeniami gospodarczymi. Wykonany jest w technologii tradycyjnej. Składa się z dwóch części: pierwsza część to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, dachem czterospadowym, pokrytym dachówką ceramiczną karpiówką. Druga część, przymurowana do pierwszej, posiada dach płaski jednospadowy o pokryciu papą asfaltową .

Opis robót remontowych :

Przedmiotem zadania jest remont drewnianej konstrukcji dachu i wymiana pokrycia z dachówki ceramicznej oraz remont dachu  krytego papą asfaltową.

Pierwszym etapem prac remontowych jest zdemontowanie pokrycia z dachówki ceramicznej wraz z opierzeniami, pokrycia z blachy ocynkowanej lukarny, opierzeń, rynien i rur spustowych na dachu płaskim, rury lukarny oraz rozbiórka do poziomu stropu nad parterem komina wymurowanego z cegły pełnej .

Demontując dachówkę należy odcinkami zabezpieczać odkryte powierzchnie folią przybijaną do krokwi. Równocześnie z demontażem dachówki należy zdemontować folię zbrojoną i wszystkie łaty.

Drugim etapem prac jest wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych więźby -  krokwi, których stan techniczny jest w części zły. Na skutek nieszczelności pokrycia część krokwi uległa korozji biologicznej i należy je wymienić. Podczas wymiany elementów konstrukcyjnych ważnym elementem prac jest  zachowanie szczególnych warunków ostrożności, oraz wykonanie ich zgodnie ze sztuką budowlaną tak by zapewnić konstrukcji stateczność i nie zniszczyć elementów nie objętych wymianą. Łączenie wszystkich elementów należy wykonać przy zachowaniu tradycyjnych metod- gwoździami oraz ew. klamrami. Po wykonaniu zaplanowanych prac związanych z wymianą elementów konstrukcji drewnianej dachu należy wykonać impregnację grzybobójczą środkami  solnymi całej drewnianej konstrukcji, łącznie ze ściankami i dachem lukarny. Na krokwiach ułożyć folię wysokoparoprzepuszczalną (min. 165 G/m²) zabezpieczającą przed wilgocią z zewnątrz,  przybić kontrłaty i łaty w rozstawie odpowiednim do  przyjętej do pokrycia dachowego dachówki tj. dachówki karpiówki antracytowa angoba . Przed ułożeniem dachówki należy zamontować opierzenia lukarny, wykonać pokrycie daszku lukarny z blachy powlekanej gr. 0,5 mm oraz wykonać okładzinę ścian lukarny płytkami Struktonit. Po ułożeniu dachówki, na kalenicy i narożach połaci zamontować  taśmę kalenicową i gąsiory. Blacha, płytki STRUKTONIT i taśma pod gąsiory – w kolorze antracyt.

Następnie zamontować nowe opierzenia z blachy powlekanej gr. 0,5 mm 3 zewnętrznych krawędzi dachu płaskiego, rynny i rury spustowe, i wykonać pokrycie jedną warstwą  papy termozgrzewalnej nawierzchniowej polimerowo-asfaltowej na osnowie z włókniny poliestrowej grub. 5,2 mm, po uprzednim oczyszczeniu i zgruntowaniu istniejącego pokrycia. Przy połączeniu dachu ze ścianą części budynku pokrytego dachówką, wykonać obróbkę z papy nawierzchniowej. Obróbkę należy wykończyć listwą z blachy powlekanej zamocowanej do ściany przy pomocy kołków rozporowych oraz uszczelnić kitem dekarskim trwale plastycznym.

Kolejny etap prac to remont elewacji.

Prace wykonać w systemie Atlas lub równoważnym.

Należy skuć tynki lużne , odspojone od muru, zaspoinować masą akrylową istniejące pęknięcia na murze i uzupełnić tynki. Następnie oczyścić powierzchnię starych tynków poprzez zmycie, zagruntować gruntem Atlas ultragrunt. W miejscu pęknięć i rys ułożyć dodatkową warstwę siatki na kleju ( paski o szer. 0,3 m), na całości powierzchni ułożyć siatkę na kleju Atlas GRAVIS U z montażem narożników,  wykonać podkład pod wyprawę cienkowarstwową z masy tynkarskiej Atlas Anx i ułożyć tynk silikonowy zatarty na baranek o uziarnieniu 1,5 mm.